СОВЕТ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

# № 130                                                                             от 25.01.2018г.

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   статьей 14 Закона Республики Татарстан от 25.12.2010 №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», Совет Аксубаевского  муниципального  района Республики  Татарстан РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан согласно Приложения № 1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение  на официальном сайте Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан http://aksubayevo.tatarstan.ru и портале правовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Аксубаевского муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Аксубаевского муниципального района,

Председатель Совета							     К.К.Гилманов

Приложение № 1

к решению Совета  Аксубаевского

муниципального района

Республики Татарстан

от «_____»_________2018 г. № _____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

- ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	6

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	7

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	9

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро- и газоснабжения населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района	…..…………………………………………………………..9

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и объектами транспортного обслуживания, относящимися к объектам местного значения муниципального района, населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района	………………………………………………………………10

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого	уровня территориальной 	доступности	таких	объектов	для	населения

муниципального района	10

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого	 уровня	территориальной	доступности	таких	объектов	для населения муниципального района	………………………………………………………………13

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами информатизации и связи населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района	……………………………………………………………..14

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

культуры и досуга населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого	уровня	территориальной	доступности	таких	объектов	для	населения

муниципального района	 14

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

социального обеспечения и социальной защиты населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района	15

2

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района	16

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района	16

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими охрану общественного порядка, населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких

объектов для населения муниципального района	17

- РЕКОМЕНДАЦИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩЕНИЮ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ	18

  - Рекомендации к размещению объектов электро- и газоснабжения	18

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах транспорта, расположенных вне границ населенных пунктов, размещению

указанных объектов 	20

  - Рекомендации к размещению объектов образования	21

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального

района в объектах здравоохранения, размещению указанных объектов	23

  - Рекомендации к размещению объектов информатизации и связи	24

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального

района в объектах культуры и досуга, размещению указанных объектов 	25

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального

района в объектах социального обеспечения и социальной защиты, размещению указанных объектов ……	……………26

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального

района в объектах физической культуры и массового спорта, размещению указанных объектов 	28

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,

размещению указанных объектов 	28

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	30

3

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Местные нормативы градостроительного проектирования Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан (далее - нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан и нормативно-правовыми актами Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

  - Вопросы, не урегулированные настоящими нормативами, регулируются законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, независимо от их организационно-правовой формы.

  - Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, внесение в них изменений осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

  - Настоящие нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района; расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

  - К объектам местного значения муниципального района, для которых устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, относятся объекты, относящиеся к следующим областям:

электро- и газоснабжение поселений;

автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, транспортное обслуживание;

образование;

здравоохранение;

информатизация и связь;

культура и организация досуга;

социальное обеспечение и социальная защита;

физическая культура и массовый спорт;

4

утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

обеспечение охраны общественного порядка.

  - Нормативы включают в себя следующие разделы:

основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах местного значения муниципального района, размещению указанных объектов; краткая характеристика Аксубаевского муниципального района.

5

- ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - Расчетные показатели, устанавливаемые настоящими нормативами, применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования Аксубаевского муниципального района и поселений, входящих в его состав, документации по планировке территории, разрабатываемой в отношении территорий Аксубаевского муниципального района.

  - Нормативы градостроительного проектирования используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности.

  - Перечень объектов местного значения муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, приведенные в основной части настоящих нормативов, являются обязательными для исполнения.

  - При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

6

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  - Краткая характеристика территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, а также сведения о численности, плотности и социально-демографическом составе населения, иные характерные особенности муниципального района приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п\п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расположение территории Аксубаевского муниципального района в структуре Республики Татарстан | Муниципальный район располагается в южной части Республики Татарстан; с севера граничит с Чистопольским, с северо-востока и востока с Новошешминским, с востока и юго-востока с Черемшанским, с юга запада с Нурлатским, запада и северо-запада с Алексеевским муниципальными районами Республики Татарстан. Граничит с Чистопольским, Нурлатским, Черемшанским, Алексеевским и Новошешминским районами. |
| 2 | Общая площадь территории в границах Аксубаевского муниципального района, га | 144010 |
| 3 | Административный центр Аксубаевского муниципального района | пгт Аксубаево |
| 4 | Численность постоянного населения на 01.01.2017 г. |  |

|  | всего, чел. | 30573 |
| --- | --- | --- |
|  | в том числе: городское сельское | 9981 20592 |

| 5 | Объем жилищного фонда на 01.01.2017 г., тыс. кв. метров площади жилья | 706,5 |
| --- | --- | --- |

7

| 6 | Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м/чел. | 23,1 |
| --- | --- | --- |
|  | Природно-климатические условия на территории Аксубаевского муниципального района |  |
| 7 | климатический район (согласно карте климатического районирования для строительства) | IВ |

|  | степень сейсмической опасности (баллов) | 6 - 7 |
| --- | --- | --- |

|  | общая оценка природноклиматических условий | благоприятные |
| --- | --- | --- |

8

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро- и газоснабжения населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Системы инженерного оборудования следует проектировать на основе документов территориального планирования и схем электро- и газоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

В данных отраслевых схемах должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров инженерных сетей, даны рекомендации по очередности реализации схемы.

    - Указанные расчетные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты системы электроснабжения: электрические трансформаторные подстанции, распределительные пункты, электрические сети различных напряжений | 100-процентная обеспеченность электроэнергией жилых и общественных зданий; 100-процентная освещенность жилых улиц | не устанавливается |
| 2 | Объекты системы централизованного газоснабжения: газораспределительные и газонаполнительные станции и пункты, газорегуляторные пункты; газораспределительные сети | 100-процентная обеспеченность газом жилых зданий * | не устанавливается |

* для пгт. Аксубаево или его частей допускается отсутствие систем газоснабжения при условии оборудования жилых зданий стационарными электрическими плитами

9

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и объектами транспортного обслуживания, относящимися к объектам местного значения муниципального района, населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Все населенные пункты должны быть обеспечены подъездными автомобильными дорогами с твердым покрытием.

    - Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует размещать на автомобильных дорогах местного значения муниципального района, по которым предусматривается прохождение пригородных и междугородних автобусных маршрутов, на минимальном расстоянии друг от друга, равном 500 метров.

    - На территории Аксубаевского муниципального района (в пгт. Аксубаево) следует предусматривать размещение не менее 1 пассажирского вокзала автомобильного транспорта.

    - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Аксубаевского муниципального района объектами автосервиса, придорожного обслуживания не устанавливаются.

    - Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, объектов транспортного обслуживания не устанавливаются.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Указанные расчетные показатели следует принимать в соответствии с таблицей 3.

10

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
|  | в пгт. Аксубаево | в зависимости от демографической структуры населения: охват 85 % детей 1 - 6 лет | при застройке свыше 2 этажей - 300 метров; при одно- и двухэтажной застройке - 500 метров |
|  | в сельских населенных пунктах | в зависимости от демографической структуры населения: охват 40 % детей 1 - 6 лет | 500 метров |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |  |  |
|  | в г. Аксубаево | в зависимости от демографической структуры населения: охват 100 % детей 7 - 15 лет; 75 % детей 16 - 17 лет | для учащихся I ступени обучения - 15 минут транспортной доступности; для учащихся II и III ступеней обучения - 50 минут транспортной доступности |
|  | в сельских населенных пунктах | в зависимости от демографической структуры населения: охват 100 % детей 7 - 15 лет; 75 % детей 16 - 17 лет | для учащихся I ступени обучения - 2 километра и 15 минут транспортной доступности; для учащихся II и III ступеней обучения - 4 километра и 30 минут транспортной доступности |
| 3 | Учреждения дополнительного образования |  |  |
|  | в пгт. Аксубаево | охват 10 % детей 7 - 17 лет | 1000 метров или 30 минут транспортной доступности |
|  | в сельских населенных пунктах | охват 10 % детей 7 - 17 лет | не устанавливается |
| Примечание. Расчетные показатели для специализированных и оздоровительных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений принимаются по заданию на проектирование. |  |  |  |

11

    - Для учащихся сельских общеобразовательных школ, проживающих на расстоянии свыше 1 километра от учреждения, предусматривается организация подвоза учащихся к месту обучения на специальном транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок специального транспорта равен 500 метрам.

Предельный показатель территориальной доступности сельских общеобразовательных школ для обучающихся I и II ступеней обучения с учетом организации транспортного обслуживания составляет 15 километров.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 15 километров, а также в период транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий следует предусматривать пришкольный интернат. Вместимость пришкольного интерната определяется из расчета уровня обеспеченности 10 % от общего количества мест в общеобразовательном учреждении.

    - Для вновь создаваемых или территориально развивающихся населенных пунктов, предполагаемая численность населения которых увеличится более чем в 2 раза, в случае отсутствия сведений о демографическом составе предполагаемого населения следует принимать следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:

дошкольными образовательными учреждениями - 180 мест на 1 тыс. человек, при этом не более 100 мест на 1 тыс. человек на территории жилой застройки;

общеобразовательными учреждениями - 180 мест на 1 тыс. человек.

12

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Указанные расчетные показатели следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационары всех типов |  |  |
|  | в пгт. Аксубаево | 13,47 коек на 1 тыс. человек | 60 минут пешеходной доступности |
|  | в сельских населенных пунктах | не устанавливается | не устанавливается |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |
|  | в пгт. Аксубаево | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек | 30 минут пешеходной доступности |
|  | в сельских населенных пунктах | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек | 30 минут пешеходной доступности |
| 3 | Учреждения скорой медицинской помощи |  |  |
|  | в пгт. Аксубаево: станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 0,1 автомобиль на 1 тыс. человек | 15 минут транспортной доступности на специальном автомобиле |
|  | в сельских населенных пунктах: выдвижные пункты медицинской помощи | 0,2 автомобиль на 1 тыс. человек | 30 минут транспортной доступности на специальном автомобиле |

13

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами информатизации и связи населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения г. Аксубаево объектами информатизации и связи следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межрайонный почтамт | объектов на 50 - 70 отделений почтовой связи | 1 |
| 2 | Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10 - 12 тысяч абонентов) | объектов | 1 |
| 3 | Технический центр кабельного телевидения | объектов на жилой район | 1 |

    - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Аксубаевского муниципального района объектами информатизации и связи, не представленными в таблице 5, не устанавливаются.

    - Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов информатизации и связи для населения Аксубаевского муниципального района не устанавливаются.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и досуга населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Указанные расчетные показатели для объектов культуры и досуга, относящихся к объектам местного значения муниципального района, не устанавливаются.

14

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обеспечения и социальной защиты населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Указанные расчетные показатели следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексный центр социального обслуживания населения | 1 объект на муниципальный район | не устанавливается |
| 2 | Отделение социальной помощи семье и детям | 1 объект на муниципальный район | не устанавливается |
| 3 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1 место на 3 тыс. человек / 1 объект на муниципальный район | не устанавливается |
| 4 | Дома ночного пребывания, центры социальной адаптации | 1 объект на муниципальный район | не устанавливается |

    - Расчетные показатели для объектов, не представленных в таблице 6, не устанавливаются.

15

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

    - Указанные расчетные показатели приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| для г. Аксубаево: |  |  |  |
| 1 | Детско-юношеские спортивные школы | 10 кв. метров площади зала на 1 тыс. человек | 30 минут пешеходной доступности |
| 2 | Бассейны (открытые и закрытые общего пользования) | 75 кв. метров площади зеркала воды на 1 тыс. человек | 30 минут пешеходной доступности |
| Примечание. Расчетные показатели не устанавливаются для сельских населенных пунктов. |  |  |  |

    - Расчетные показатели для объектов физической культуры и массового спорта, не представленных в таблице 7, не устанавливаются.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Организацию системы обращения с бытовыми и промышленными отходами, образующимися на территории Аксубаевского муниципального района, необходимо предусматривать в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и Правилами благоустройства территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

16

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими охрану общественного порядка, населения муниципального района; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

    - Указанные расчетные показатели следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение/отдел полиции | 1 объект на муниципальный район | не устанавливается |
| 2 | Опорный пункт охраны порядка |  |  |
|  | для пгт. Аксубаево | 10 кв. метров общей площади на жилую группу | не устанавливается |
|  | для сельских населенных пунктов | 1 объект на 1 - 3 сельских поселений | не устанавливается |

17

- РЕКОМЕНДАЦИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩЕНИЮ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Рекомендации к размещению объектов электро- и газоснабжения

    - Проектирование систем электроснабжения следует осуществлять на основе

показателей электрической нагрузки на электроисточники, определяемых в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (раздел 2), СП 31-110-2003	«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и

общественных зданий» (раздел 6), Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006 г (раздел 2).

Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий населенных пунктов для предварительных расчетов следует принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Численность населения (тыс. чел.) | Населенный пункт |
| --- | --- |

|  | с плитами на природном газе (кВт/человека) |  |  | со стационарными электрическими плитами (кВт/человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в целом по населенному пункту | в том числе: |  | в целом по населенному пункту | в том числе: |  |
|  |  | центр | микрорайоны /кварталы застройки |  | центр | микрорайоны /кварталы застройки |

| 3 - 50 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,52 | 0,65 | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| менее 3 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |

Примечание.

- При наличии в населенном пункте жилых домов с газовыми и электрическими плитами показатели определяются методом интерполяции пропорционально их соотношению.

- Под понятием центра населенного пункта следует понимать территорию со значительной концентрацией различных административных, культурных, учебных учреждений, предприятий торговли и общественного питания.

- В таблице не учтены нагрузки от мелкопромышленных предприятий. Для их учета следует применять следующие коэффициенты:

для населенных пунктов с плитами на природном газе: 1,2 - 1,6;

для населенных пунктов со стационарными электрическими плитами: 1,1 - 1,5.

Большие значения необходимо принимать к территории центра населенного пункта.

18

Выбор напряжения системы распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса Республики Татарстан с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ или 35 - 110 - 330 - 750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период времени наиболее целесообразной является система напряжений 35 - 110/10 кВ.

Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей напряжением 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей напряжением 6 - 20 кВ с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Проектирование трансформаторных подстанций и распределительных устройств на территориях населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и раздела 2 Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006 г.

    - Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем газоснабжения следует осуществлять согласно требованиям СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные	системы»,	ПБ 12-529-03	«Правила	безопасности систем

газораспределения и газопотребления», в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Республики Татарстан, на основе республиканских программ газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Укрупненный показатель потребления газа следует принимать в размере:

при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120 куб. м в год на человека;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 куб. м в год на человека;

при отсутствии горячего водоснабжения - 180 куб. м в год на человека;

для сельских населенных пунктов - 220 куб. м в год на человека.

Газораспределительные и газонаполнительные станции должны размещаться за пределами населенных пунктов.

Газонаполнительные пункты следует располагать вне территории жилой застройки населенного пункта, с подветренной стороны.

19

Максимальные размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций в зависимости от их производительности составляют: 10 тысяч тонн в год - 6 га; 20 тысяч тонн в год - 7 га; 40 тысяч тонн в год - 8 га.

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов следует принимать не более 0,6 га.

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах транспорта, расположенных вне границ населенных пунктов, размещению указанных объектов

    - Проектирование предприятий и объектов автосервиса, предназначенных для обслуживания подвижного состава (станции технического обслуживания, автомобильные заправочные станции, моечные пункты, осмотровые эстакады, площадки-стоянки) следует осуществлять на основе экономических и статистических изысканий в зависимости от интенсивности движения автомобильного транспорта.

    - Количество и вместимость предприятий торговли и общественного питания, предназначенных для обслуживания проезжающих людей, следует принимать по заданию на проектирование с учетом интенсивности движения автомобилей, численности проезжающих автотуристов, а также потребностей близлежащих населенных пунктов.

    - На автомобильных дорогах следует предусматривать площадки отдыха, остановки туристского транспорта. Рекомендуемое расстояние между ними для автомобильных дорог III категории составляет 25 - 35 километров, для автомобильных дорог IV категории - 45 - 55 километров. Вместимость данных площадок следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 10 - 15 транспортных единиц на дорогах III категории, 10 - на дорогах IV категории.

    - В местах остановок общественного пассажирского автомобильного транспорта рекомендуется предусматривать остановочные и посадочные площадки, павильоны для пассажиров.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа единовременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 метров.

- Требования к размещению автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и объектов транспортного обслуживания, относящихся к объектам местного значения муниципального района, их параметры устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иными нормативными документами в области транспорта.

20

  - Рекомендации к размещению объектов образования

    - Требования к размещению объектов образования и их параметры устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (раздел 10, приложение Ж), СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

    - Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек рекомендуется предусматривать размещение дошкольных учреждений малой вместимости совместно с начальными классами.

    - В сельских населенных пунктах места учреждений дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

    - Норматив числа мест в дошкольных учреждениях для здоровых детей составляет:

на 1 группу - 10 - 20 мест;	на 6 групп - 58 - 120 мест;

на 2 группы -18 - 40 мест;	на 7 групп - 64 - 140 мест;

на 3 группы - 28 - 60 мест;	на 8 групп - 74 - 160 мест;

на 4 группы - 48 - 80 мест;	на 9 групп - 84 - 180 мест;

на 5 групп - 46 - 100 мест;	на 10 групп - 92 - 200 мест.

    - Удельные показатели общей площади дошкольных учреждений (площади зданий) для г. Аксубаево и сельских населенных пунктов приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Тип дошкольного учреждения | Показатель (кв. метров на воспитанника) |
| --- | --- |

|  | для пгт. Аксубаево | для сельских населенных пунктов |
| --- | --- | --- |

| на 1 группу | - | 19,59 |
| --- | --- | --- |
| на 2 группы | - | 12,05 |
| на 3 группы | - | 11,31 |
| на 4 группы | 15,99 | 10,49 |
| на 6 групп | 15,37 | 12,30 |
| на 8 групп | 14,51 | 11,04 |
| на 10 групп | 15,12 | - |
| на 12 групп | 13,89 | - |

21

    - Размеры земельных участков для дошкольных учреждений следует принимать в зависимости от вместимости объектов:

до 100 мест - 40 кв. метров на 1 место;

свыше 100 мест - 35 кв. метров на 1 место.

Указанные размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25 % в условиях реконструкции; на 10 % во вновь создаваемых или территориально развивающихся населенных пунктах, предполагаемая численность населения которых увеличится более чем в 2 раза.

    - Удельные показатели общей площади общеобразовательных учреждений (площади зданий) для пгт. Аксубаево и сельских населенных пунктов приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Показатель (кв. метров на воспитанника) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для пгт. Аксубаево |  | для сельских населенных пунктов |  |
| I ступень обучения (начальная): |  |  |  |
| на 4 класса (180 учащихся) | 31,73 | на 20 учащихся | 13,75 |

|  |  | на 40 учащихся | 10,18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 60 учащихся | 10,07 |

| I и II ступени обучения (девятилетняя): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на 8 классов (400 учащихся) | 20,00 | на 108 учащихся (12 уч./класс) | 19,43 |

|  |  | на 162 учащихся (18 уч./класс) | 16,10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 216 учащихся (24 уч./класс) | 15,15 |

| III ступень обучения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на 11 классов (275 учащихся) | 23,92 | на 14 классов (350 учащихся) | 22,25 |
| на 22 класса (550 учащихся) | 20,46 |  |  |
| на 33 класса (825 учащихся) | 16,96 |  |  |

    - Размеры земельных участков для общеобразовательных учреждений следует принимать в зависимости от вместимости объектов: до 400 мест - 50 кв. метров на 1 место;

400 - 500 мест - 60 кв. метров на 1 место;

500 - 600 мест - 50 кв. метров на 1 место;

600 - 800 мест - 40 кв. метров на 1 место;

800 - 1100 мест - 33 кв. метра на 1 место;

1100 - 1500 место - 21 кв. метр на 1 место;

1500 - 2000 мест - 17 кв. метров на 1 место.

Указанные размеры могут быть уменьшены на 20 % в условиях реконструкции.

22

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах здравоохранения, размещению указанных объектов

    - Рекомендуемые показатели обеспеченности населения Аксубаевского муниципального района аптеками и молочными кухнями, территориальной доступности таких объектов для населения Аксубаевского муниципального района приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Уровень обеспеченности населения | Уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптеки |  |  |
|  | в пгт. Аксубаево | 1 объект на 10 тыс. человек / 50 кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 30 минут пешеходной доступности |
|  | в сельских населенных пунктах | 14 кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 30 минут пешеходной доступности |
| 2 | Молочные кухни (для детей до 1 года) |  |  |
|  | в пгт. Аксубаево | 4 порции в сутки на 1 ребенка | не устанавливается |
|  | в сельских населенных пунктах |  |  |

    - Требования к размещению объектов здравоохранения и их параметры устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (раздел 10, приложение Ж), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и иными нормативными документами.

    - Размеры земельных участков для стационаров вех типов следует принимать в зависимости от вместимости объектов:

до 50 коек - 300 кв. метров на 1 койко-место;

50 - 100 коек - 300 - 200 кв. метров на 1 койко-место;

100 - 200 коек - 200 - 140 кв. метров на 1 койко-место;

200 - 400 коек - 140 - 100 кв. метров на 1 койко-место;

400 - 800 коек - 100 - 80 кв. метров на 1 койко-место;

800 - 1000 коек - 80 - 60 кв. метров на 1 койко-место;

свыше 1000 коек - 60 кв. метров на 1 койко-место.

Указанные размеры могут быть уменьшены на 25 % в условиях реконструкции.

23

    - Размер земельного участка для амбулаторно-поликлинических учреждений, диспансеров без стационара следует предусматривать равным 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект.

    - Размер земельного участка для фельдшерско-акушерского пункта следует принимать равным 0,2 га.

    - Размер земельного участка для станции (подстанции) скорой медицинской помощи, выдвижного пункта медицинской помощи рекомендуется принимать в размере 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га.

    - Размер земельного участка для аптек следует принимать равным 0,2 - 0,3 га.

    - Размер земельного участка для молочных кухонь рекомендуется принимать в размере 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га.

5.5. Рекомендации к размещению объектов информатизации и связи

- При осуществлении нового строительства необходимо предусматривать размещение телекоммуникационных систем, систем коллективного приема эфирного цифрового телевидения и прокладку внутридомовых сетей связи по скрытым внутренним коммуникациям емкостью, необходимой для одновременного оказания услуг не менее чем тремя операторами связи.

- При застройке новых территорий следует предусматривать устройство локальных сетей системы оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

- Площади земельных участков для размещения объектов информатизации и связи следует принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Площадь участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Межрайонный почтамт | 0,6 - 1 га |
| 2 | Автоматическая телефонная станция | 0,25 га |
| 3 | Узловая автоматическая телефонная станция | 0,3 га |
| 4 | Концентратор | 40 - 100 кв. метров |
| 5 | Опорно-усилительная станция | 0,1 - 0,15 га |
| 6 | Блок-станция проводного вещания | 0,05 - 0,1 га |
| 7 | Звуковая трансформаторная подстанция | 50 - 70 кв. метров |
| 8 | Технический центр кабельного телевидения | 0,3 - 0,5 га |

24

- Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к соседним предприятиям или объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийноактивных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон.

- Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует проектировать внутри квартала или микрорайона населенного пункта.

- Размещение линий связи следует осуществлять в соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи».

- Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах культуры и досуга, размещению указанных объектов

- Рекомендуемые показатели уровня обеспеченности населения Аксубаевского муниципального района объектами культуры и досуга, уровня территориальной доступности таких объектов для населения Аксубаевского муниципального района следует принимать в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кинотеатры | 25 - 35 мест на 1 тыс. человек | 60 минут пешеходной доступности |
| 2 | Концертные залы | 3,5 - 5 мест на 1 тыс. человек | 60 минут пешеходной доступности |
| 3 | Музеи | 1 объект на муниципальный район | 60 минут пешеходной доступности |
| 4 | Выставочные залы | 1 объект на муниципальный район | 60 минут пешеходной доступности |
| 5 | Универсальные спортивнозрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 6 - 9 мест на 1 тыс. человек | 60 минут пешеходной доступности |

- Для объектов культуры и досуга, не представленных в таблице 14, показатели следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

25

- При определении количества, состава и вместимости объектов культуры и досуга, проектируемых в пгт. Аксубаево, необходимо дополнительно учитывать приезжающее население из других населенных пунктов, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижение не более 1 часа.

При определении количества, состава и вместимости объектов культуры и досуга, проектируемых в сельских населенных пунктах, следует дополнительно учитывать население, приезжающее из других населенных пунктов, расположенных в зоне 30-минутной пешеходной доступности.

- С целью создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в пгт. Аксубаево рекомендуется размещение межпоселенческих клубных учреждений и информационно-методических центров.

- В г. Аксубаево рекомендуется формирование единых комплексов для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением в пределах пешеходной доступности не более 500 метров.

- Требования к размещению объектов культуры, массового отдыха, досуга и их параметры устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (раздел 10, приложение Ж).

- Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах социального обеспечения и социальной защиты, размещению указанных объектов

- Рекомендуемые показатели уровня обеспеченности населения Аксубаевского муниципального района объектами социального обеспечения и социальной защиты приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отделения социального обслуживания на дому комплексных центров социального обслуживания населения | 1 объект на 120 человек данной категории граждан |
| 2 | Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1 объект на 10 тыс. детей |

26

| 3 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 объект на городское поселение, но не менее 1 объекта на 1 тыс. детей и подростков с ограниченными возможностями |
| --- | --- | --- |
| 4 | Психоневрологический интернат | 1 место на 3 тыс. человек |
| 5 | Детские дома-интернаты | 1 место на 3 тыс. человек |
| 6 | Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей | 1 место на 2 тыс. человек |
| 7 | Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 1 объект на 10 тыс. детей и подростков, оставшихся без попечения родителей |
| 8 | Учреждения органов по делам молодежи | 25 кв. метров общей площади на 1 тыс. человек; 2 рабочих места на 1 тыс. человек |

- Размещение центров социального обслуживания населения следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей».

- Размеры земельных участков для размещения домов-интернатов для престарелых и инвалидов определяются в зависимости от вместимости объекта:

50 мест - 38 кв. метров на 1 место;

100 мест - 27 кв. метров на 1 место;

200 мест - 20 кв. метров на 1 место.

Размещение домов-интернатов для престарелых и инвалидов возможно за пределами населенных пунктов.

- Размеры земельных участков для детских домов-интернатов, в том числе домов- интернатов для умственно отсталых детей, следует принимать в зависимости от вместимости объекта:

100 мест - 80 кв. метров на 1 место;

120 мест - 60 кв. метров на 1 место;

200 мест - 50 кв. метров на 1 место.

- Размеры земельных участков для домов ночного пребывания, центров социальной адаптации определяются в соответствии с вместимостью объекта:

25 мест - 9,8 кв. метра на 1 место;

50 мест - 9,0 кв. метров на 1 место;

100 мест - 9,0 кв. метров на 1 место.

27

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах физической культуры и массового спорта, размещению указанных объектов

    - Определение нормативной потребности населения Аксубаевского муниципального района в объектах физической культуры и массового спорта следует осуществлять в соответствии с необходимостью удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

    - Размещение указанных объектов необходимо предусматривать с учетом близости других аналогичных объектов, организации транспортных связей, во взаимосвязи с сетью улиц, дорог и пешеходных путей.

    - Объекты физической культуры и массового спорта допускается совмещать со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

    - Размер земельного участка для детско-юношеских спортивных школ и бассейнов следует принимать равным 1,5 - 1,0 га на объект.

  - Рекомендации к определению нормативной потребности населения муниципального района в объектах утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, размещению указанных объектов

    - Показатели норм накопления бытовых отходов следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приведенными в таблице 16.

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов необходимо периодически (каждые 5 лет) уточнять по фактическим данным.

28

Таблица 16

| Виды бытовых отходов | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | литров |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, | 190 - 200 | 900 - 950 |
| канализацией, центральным отоплением и газом; от прочих жилых зданий | 300 - 380 | 1100 - 1600 |
| Общее количество твердых бытовых отходов с учетом | 280 - 290 | 1400 - 1450 |
| общественных зданий |  |  |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 - 2800 |

Примечание.

1. Показатели, приведенные в СП 42.13330.2011, уточнены для Аксубаевского

муниципального района.

2. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для г. Аксубаево.

    - Определение местоположения объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов необходимо осуществлять на основе оценки возможностей использования территории для данных целей в соответствии с санитарными нормами.

    - На территории муниципального района рекомендуется размещение централизованных межпоселенческих полигонов твердых бытовых и промышленных отходов для групп населенных пунктов.

Рекомендуемый радиус обслуживания полигонов составляет 15 километров.

    - Размещение полигонов твердых бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996 г.

    - Размер земельного участка для размещения полигона твердых бытовых отходов следует принимать равным 0,02 - 0,05 га на 1000 т бытовых отходов.

    - Объекты утилизации и переработки промышленных отходов проектируются в

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	«Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

29

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - Нормативы подготовлены в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Республики Татарстан от 25.12.2010 г. № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан»;

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2014 года» от 26.01.2009 г. № 42 (с изменениями на 30.05.2013 г.).

  - При подготовке нормативов использовались следующие нормативные документы:

СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Методические рекомендации по проектированию автобусных остановок, утвержденные Министерством транспортного строительства СССР 01.01.1975 г.;

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1683-р от 19.10.1999 г.;

Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1071 от 27.12.2013г.

  - При подготовке нормативов учитывались:

социально-демографический состав и плотность населения муниципальных образований, расположенных в границах Аксубаевского муниципального района;

планы и программы комплексного социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района;

прогноз социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района;

природно-климатические условия;

предложения органов местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных в границах Аксубаевского муниципального района, и заинтересованных лиц.

30

  - Перечень объектов местного значения муниципального района, для которых в основной части нормативов установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, определен требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, указанными в части 4 статьи 29.2, а также техническим заданием на разработку проекта нормативов.

31